環境側面別チェックリスト

| 監査項目 |  | 監査事項 | インタビュー・観察の方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 廃 | 委託 | □処理の委託先は、一般廃棄物処理業許可を有しているか □処理の委託先は、一般廃棄物処理施設許可を有しているか □許可証の有効期限は有効か | □７条許可証の写し □８条許可証の写し |
| 産 廃 | 保管 | □保管場所には縦横それぞれ６０ｃｍ以上の法で定める事項を記載した掲示板があるか □周囲に囲いがあるか □保管した廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、悪臭が発散しないような措置が講じられているか | □産業廃棄物保管場所の視察 |
|  | 委託 | □処理の委託先は、産業廃棄物処理業許可を有しているか □処理の委託先は、産業廃棄物処理施設許可を有しているか □許可証の有効期限は有効か □許可の範囲は、委託する廃棄物の種類を処理できるものか □委託契約は、法定通り締結されているか □再委託の承諾を行った場合は、承諾書が５年間保存されているか | □14条許可証の写し □15条許可証の写し □契約書 （□再委託の承諾書） |
|  | マニフェスト | □マニフェストの交付は適正か □マニフェストの運用は適正か ①違法な再委託の点検（記載業者名の確認） ②回付状況の確認（Ｂ２票、Ｄ票は90日以内、Ｅ票は180日以内） □マニフェストの保管状況は適正か（5年間） | □マニフェスト記載者の確認 □契約書と突合 □マニフェストの確認 |
| 特 管 物 | 保管 | □保管場所には縦横それぞれ６０ｃｍ以上の法で定める事項を記載した掲示板があるか □周囲に囲いがあるか □保管した廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、悪臭が発散しないような措置が講じられているか □保管した廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置がとられているか □保管した廃棄物の種類に応じ、容器密封、高温防止、腐食防止等の措置がとられていること | □特別管理産業廃棄物保管場所の視察 |
|  | 委託 | □処理の委託先は、産業廃棄物処理業許可を有しているか □処理の委託先は、産業廃棄物処理施設許可を有しているか □許可証の有効期限は有効か □許可の範囲は、委託する廃棄物の種類を処理できるものか □委託契約は、法定通り締結されているか □委託先に対し、あらかじめ、特管産廃の種類、数量、性状等を文書で通知しているか □再委託の承諾を行った場合は、承諾書が５年間保存されているか | □14条の４許可証の写し □15条許可証の写し □契約書 □文書類 （□再委託の承諾書） |
|  | マニフェスト | □マニフェストの交付は適正か □マニフェストの運用は適正か ①違法な再委託の点検（記載業者名の確認） ②回付状況の確認（Ｂ２票、Ｄ票は90日以内、Ｅ票は180日以内） □マニフェストの保管状況は適正か（5年間） | □マニフェスト記載者の確認 □契約書と突合 □マニフェストの確認 |